Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

Главного управления МЧС России по Смоленской области

ИНФОРМИРУЕТ!!!

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Будьте осторожны при обращении с отопительными печами!

Статистика показывает, что обычно от 15 % до 20 % пожаров происходит по причине нарушения правил эксплуатации отопительных печей и их неисправности. Неисправность отопительной печи приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями.

Это наиболее актуально во время наступления морозов, когда после длительного периода простоя печь начинают топить. Чаще всего пожары возникают по причине отсутствия у людей навыков правильной эксплуатации печей.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручай надзор над ними малолетним детям;

- на полу расположите предтопочный лист размером не менее 50 х 70 см из негорючего материала;

- не располагайте дрова, другие горючие материалы на предтопочном листе;

- не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости;

- не перекаливайте печь;

- не производите топку печей во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

- не устанавливайте металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;

- печь должна иметь противопожарные разделки от горючих конструкций;

- очищайте дымоходы печи от сажи в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- шлак и золу удаляйте в специально отведенное для них безопасное место и заливай их водой;

- зольник печи должен быть закрыт со всех сторон и со стороны обслуживания должен иметь дверцы, предотвращающие выпадание раскаленных частиц топлива или золы.